REVIEW DO PROJETO

Sistema Embebido Bare-Metal para CubeSat

MCU: ATSAMV71Q21 (ARM Cortex-M7)

Autor: Diogo Oliveira

Data: 12 de Abril de 2026

Referencia ECSS: ECSS-E-ST-40C Rev.1 (30 April 2025)

# 1. Resumo Executivo

Este documento apresenta uma analise completa do projeto de sistema embebido bare-metal para CubeSat, baseado no MCU ATSAMV71Q21 (ARM Cortex-M7). O projeto implementa uma arquitetura em camadas (HAL, Drivers, Perifericos, Aplicacao) com maquinas de estado nao-bloqueantes e comunicacao via I2C, SPI, USART e QSPI.

O projeto demonstra uma base arquitetural solida e bem pensada, com diagramas de estado detalhados e uma separacao clara de responsabilidades entre camadas. No entanto, existem areas criticas que necessitam de atencao antes de poder ser considerado robusto para uma aplicacao espacial, especialmente no que toca a testes (ECSS-E-ST-40C), tratamento de erros, OTA, e a capacidade de desligar perifericos de forma completa.

# 2. Analise da Arquitetura

## 2.1 Estrutura em Camadas

A organizacao do projeto segue uma hierarquia bem definida:

| Camada | Ficheiros | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| HAL | hal_*.c/h | Acesso direto a registos do MCU (simulado) |
| Drivers | *_driver.c/h | Maquinas de estado para protocolos (I2C, SPI, USART, QSPI) |
| Perifericos | eps.c, gnss.c, etc. | Interface com sensores/atuadores especificos |
| Aplicacao | main.c, mission.c, etc. | Maquina de estados da missao, modos operacionais |

## 2.2 Pontos Fortes da Arquitetura

- Separacao clara entre HAL, Drivers, Perifericos e Aplicacao - facilita a portabilidade e testabilidade

- Drivers assincronos com callbacks - nao bloqueiam o loop principal, essencial para tempo-real

- Maquina de estados da missao com 6 modos operacionais bem definidos (nominal, communication, OTA, safe, ultra-low-power, decommissioning)

- Diagramas .drawio detalhados para cada subsistema (GPIO, I2C, SPI, QSPI, USART, Init, Mission Lifecycle, Top State Machine)

- Inicializacao sequencial com retries (ate 5 tentativas) e self-test

- Fila circular para I2C com capacidade para 25 pedidos

## 2.3 Problemas Arquiteturais Identificados

- Estado global excessivo: Todos os dados de sensores sao variaveis extern globais. Isto cria acoplamento forte entre camadas e dificulta testes unitarios.

- Sem mecanismo de hot-swap de perifericos: Nao existe forma de desligar/religar um periferico em runtime - critico para a tua apresentacao final.

- Sem gestao de energia por camada: O modo ultra_low_power esta definido mas nao executa nenhuma acao real de power-down.

- QSPI completamente vazio: O driver QSPI e um stub sem implementacao - necessario para memoria flash externa e potencialmente para OTA.

# 3. Status Detalhado por Modulo

## 3.1 Camada HAL

| Modulo | Status | Notas |
| --- | --- | --- |
| hal_gpio | Stub | Retorna 1, sem configuracao real de pinos PIO |
| hal_i2c | OK | Simulacao completa com 5 dispositivos virtuais (GNSS, IMU, Pressure, Temp, EPS). Registos TWI0/TWI1/TWI2 mapeados. |
| hal_spi | Parcial | Simulacao basica: tx/rx sempre prontos, dados aleatorios. Sem configuracao de baudrate. |
| hal_qspi | Stub | Constantes definidas (W25Q 16MB) mas init vazio. |
| hal_usart | Parcial | Simulacao de comandos ground station. Sem erros (OVRE/FRAME/PARE). |
| hal_system | Stub | Reset e watchdog vazios. BISTs retornam sempre sucesso. |
| hal_periph_init | Stub | Todas as funcoes retornam 1 sem inicializacao real. |

## 3.2 Camada de Drivers

| Driver | Status | Notas |
| --- | --- | --- |
| i2c_driver | OK | 8 estados, timeout, callbacks. Fila declarada mas enqueue/dequeue nao implementados. |
| spi_driver | OK | 7 estados, chip-select, timeout 200 ticks, full-duplex. |
| usart_driver | Parcial | TX/RX async mas estado SERIAL_ERROR sem recuperacao. recv_async falta no .h. |
| qspi_driver | Vazio | Switch/case definido mas todos os estados vazios. |

## 3.3 Perifericos

| Periferico | Interface | Status | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| GNSS | I2C 0x42 | OK | 8 bytes: lat, lon, alt, speed. Parsing funcional. |
| IMU | I2C 0x68 | Parcial | Buffer 18 bytes mas so 9 usados. 9-DOF: accel/gyro/mag. |
| Pressure | I2C 0x77 | OK | 2 bytes big-endian. Sem conversao para unidades fisicas. |
| Temperature | I2C 0x48 | OK | 2 bytes big-endian. Sem conversao para unidades fisicas. |
| EPS | I2C 0x62 | OK | Voltage/current com escalamento. |
| Propulsor | SPI CS5 | Parcial | Checksum XOR, mas buffer 2 bytes vs frame 9 bytes! |
| TTC | USART | OK | Comandos ground, telemetria, OTA flags. |
| FlexiForce | ? | Vazio | Header e source completamente vazios. |

## 3.4 Camada de Aplicacao

| Modulo | Status | Notas |
| --- | --- | --- |
| main.c | OK | Loop principal com sensors_tick + mode switch + timing. |
| init.c | OK | Init sequencial com 5 retries + self-test. |
| modeSelecter.c | OK | 6 modos com transicoes baseadas em seguranca. |
| stateCheck.c | Critico | So decrementa bateria em 20%. Nunca e chamado no main loop! |
| sensors.c | Parcial | Nao chama propulsor_read_async(). Print formatado. |
| mission.c | OK | Flags globais para COMM_WINDOW, OTA, TIMEOUT. |

# 4. Analise de Testes vs ECSS-E-ST-40C

## 4.1 Estado Atual dos Testes

O projeto tem uma estrutura de testes com 17 ficheiros, mas apenas 2 contem codigo real. Todo o resto sao placeholders vazios. O framework de testes e manual (printf) sem contagem automatica de pass/fail.

| Ficheiro de Teste | Status | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| test/test_i2c.c | OK | Multi-device non-blocking, state transitions |
| test/test_main.c | Parcial | Runner minimo, chama 4 testes I2C |
| test/unit/sensors/* | Vazio | EPS, GNSS, IMU, Pressure, Temperature - tudo vazio |
| test/unit/drivers/* | Vazio | I2C driver unit tests - vazio |
| test/unit/hal/* | Vazio | HAL I2C tests - vazio |
| test/integration/* | Vazio | All sensors, I2C-HAL, sensor read - vazio |
| test/framework/* | Vazio | Test runner framework - vazio |
| test/stubs/* | Vazio | HAL I2C stubs - vazio |

## 4.2 Requisitos ECSS-E-ST-40C para Testes

A norma ECSS-E-ST-40C Rev.1 define requisitos rigorosos para testes de software espacial. Aqui esta o mapeamento com o estado do teu projeto:

### 5.5.3.2 - Unit Testing (ECSS-E-ST-40_0860089)

A norma exige que os testes unitarios exercitem:

- Valores limite (n-1, n, n+1) em loops e comparacoes - NAO IMPLEMENTADO

- Todas as mensagens e casos de erro - NAO IMPLEMENTADO

- Acesso a variaveis globais - NAO IMPLEMENTADO

- Valores fora de gama (out of range) incluindo valores que causem erros em funcoes matematicas - NAO IMPLEMENTADO

- Stress testing nos limites dos requisitos - NAO IMPLEMENTADO

### 5.5.4 - Integration Testing (ECSS-E-ST-40_0860090/0860091)

A norma exige test design, test case specification, test procedures e test data para integracao. O projeto tem ficheiros de integracao criados mas completamente vazios.

### 5.6 - Validation (ECSS-E-ST-40_0860097)

A norma exige validacao que inclua:

- Testes com stress, valores limite e entradas singulares

- Capacidade de isolar e reduzir o efeito de erros (graceful degradation)

- Ambiente operacional representativo

- Testes de interface externa incluindo protocolos e timing

- Testes de seguranca (security testing)

### 5.8.3.5 - Code Verification (ECSS-E-ST-40_0860134/0860135)

A norma exige verificacao de codigo com cobertura especifica. Para criticidade A: 100% statement, 100% decision, 100% MC/DC coverage. O projeto atualmente tem 0% de cobertura medida.

# 5. Analise OTA (Over-The-Air Updates)

## 5.1 Estado Atual

O projeto tem suporte inicial para OTA atraves do TTC:

- Comandos definidos: CMD_START_OTA (0x10), CMD_END_OTA (0x11), CMD_RECEIVING_OTA (0x12)

- Flag ota_active na struct ttc_data_t

- Modo OTA na maquina de estados da missao (ota_mode)

- Transicao: communication_mode -> ota_mode quando OTA_REQUESTED

## 5.2 O que Falta para OTA Completo

- Recepcao de firmware: Nao ha logica para receber pacotes de firmware via USART e armazena-los.

- Memoria flash externa: O driver QSPI esta vazio - seria o destino natural para a imagem OTA (W25Q 16MB).

- Dual-bank / A-B partition: Sem esquema de particoes para permitir rollback seguro.

- Verificacao de integridade: Sem CRC-32 ou SHA-256 sobre a imagem recebida.

- Bootloader: Sem bootloader que selecione entre imagens e faca o salto para a nova versao.

- Rollback automatico: Sem mecanismo de fallback se a nova imagem falhar no boot.

- Protocolo de transferencia: Sem XMODEM/YMODEM ou protocolo proprio com ACK/retransmissao por pacote.

## 5.3 Recomendacao para OTA

Para uma implementacao robusta de OTA num CubeSat:

- Implementar o driver QSPI para a flash W25Q128 (16MB) com operacoes de erase/write/read

- Dividir a flash em 2 slots (Slot A + Slot B) com header de versao + CRC em cada slot

- Implementar protocolo de recepcao com sequencia: START_OTA -> N pacotes com seq_num + CRC -> END_OTA com CRC global

- Escrever bootloader minimo que verifica CRC do slot ativo e faz fallback para o outro

- Integrar com watchdog: se a nova imagem nao fizer watchdog kick em X segundos, o bootloader reverte

# 6. Desligar Perifericos (Hot-Swap)

## 6.1 Estado Atual

Atualmente NAO existe nenhum mecanismo para desligar um periferico de forma completa. Todos os perifericos estao sempre ativos. Isto e problematico para:

- Demonstracao de robustez na apresentacao final

- Gestao de energia em modo ultra-low-power

- Isolamento de falhas (fault containment)

- Conformidade ECSS para graceful degradation

## 6.2 Recomendacao de Implementacao

Proposta de arquitetura para peripheral enable/disable:

### 6.2.1 Peripheral Manager

Criar um modulo peripheral_manager.c com:

- Bitmap de perifericos ativos (uint8_t peripheral_mask)

- Funcoes peripheral_enable(id) / peripheral_disable(id)

- Enum com IDs: PERIPH_GNSS, PERIPH_IMU, PERIPH_PRESSURE, PERIPH_TEMPERATURE, PERIPH_EPS, PERIPH_PROPULSOR, PERIPH_TTC

- Guard em sensors_read_all() e sensors_tick() que verifica se o periferico esta ativo antes de operar

### 6.2.2 Graceful Shutdown por Periferico

Cada periferico deve ter:

- Funcao xxx_shutdown() que completa a transacao corrente, liberta o bus, e poe o sensor em sleep mode (via comando I2C/SPI)

- Funcao xxx_wakeup() que reinicializa o sensor e retoma leituras

- Flag enabled na struct do periferico

### 6.2.3 Comando Ground Station

Adicionar comandos TTC para controlo remoto:

- CMD_DISABLE_PERIPH (0x30) com payload = peripheral_id

- CMD_ENABLE_PERIPH (0x31) com payload = peripheral_id

# 7. Bugs e Problemas Criticos

## 7.1 Bugs que Requerem Correcao Imediata

- stateCheck() nunca chamado: A funcao existe mas nunca e invocada no main loop. Os valores de BATTERY_STATUS, TEMP_INTERNAL, EPS_BUS_VOLTAGE nunca sao atualizados a partir dos sensores reais. As transicoes de modo baseadas em seguranca usam valores estaticos.

- Buffer do Propulsor: PROPULSOR_BUF_LEN = 2 bytes mas o frame SPI do propulsor e 9 bytes. Isto causa truncagem de dados e checksum sempre invalido.

- propulsor_read_async() nunca chamado: sensors_read_all() nao inclui o propulsor. Os dados do propulsor sao mostrados no print mas nunca atualizados.

- USART SERIAL_ERROR sem saida: Se o driver USART entra em SERIAL_ERROR (por timeout), fica preso para sempre. Nao ha mecanismo de recuperacao.

- usart_recv_async() falta no header: A funcao esta implementada no .c mas nao declarada no .h. Isto causa warning/erro de compilacao dependendo do contexto.

- I2C queue nao implementada: i2c_enqueue() e i2c_read()/i2c_write() estao declarados mas nao implementados. Se algum codigo chamar estas funcoes, ha undefined behavior.

## 7.2 Problemas de Design

- Timing com clock(): Usar clock() num sistema bare-metal nao funciona como esperado. Num MCU real precisas de um timer hardware (SysTick ou TC).

- Sem interrupt handling: Todo o sistema e polled. Para um CubeSat real, os drivers devem usar interrupcoes para reducir latencia e consumo.

- Conversao de unidades incompleta: Pressure e Temperature retornam valores raw de 16-bit sem conversao para Pa/hPa ou Celsius.

- Overflow em timeout counters: Os contadores de timeout sao uint8_t - com ticks rapidos podem fazer wraparound de 255 para 0.

- Watchdog vazio: hal_watchdog_kick() nao faz nada. Num CubeSat o watchdog e critico para recuperacao de falhas.

# 8. Analise dos Diagramas

Os 8 diagramas .drawio estao bem estruturados e cobrem os subsistemas principais:

| Diagrama | Tipo | Avaliacao |
| --- | --- | --- |
| top_state_machine | Boot Flow | Boot -> Init -> Stabilize -> Mission. Bem definido. |
| Init | Init Sequence | Sequencia completa de 11 subsistemas. Coerente com init.c. |
| mission_lifecycle | Mode FSM | 6 modos com transicoes claras. Coerente com modeSelecter.c. |
| i2c | Protocol FSM | Protocolo I2C completo com ACK/NACK. Coerente com i2c_driver.c. |
| SPI | Init Flow | Config completa: master/slave, baudrate, polarity, frame size. |
| QSPI | Init Flow | Config definida mas implementacao vazia no codigo. |
| GPIO | Init Flow | Clock enable -> config -> verify. Padrao consistente. |
| USART | Init Flow | Config completa: baudrate, parity, stop bits, flow control. |

Os diagramas estao coerentes com o codigo na maioria dos casos. A principal discrepancia e o QSPI: o diagrama mostra uma inicializacao completa mas o codigo esta vazio.

# 9. Conformidade com ECSS-E-ST-40C Rev.1

Mapeamento dos requisitos principais da norma com o estado do projeto:

| Clausula | Requisito | Status | Acao |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.3 | Software Architectural Design | OK | Diagramas existem |
| 5.5.2.9 | Unit Test Plan | Em Falta | Definir plano |
| 5.5.3.1 | Code of each SW unit | Parcial | QSPI vazio |
| 5.5.3.2 | Unit Testing | Critico | Quase tudo vazio |
| 5.5.4 | Integration Testing | Em Falta | Ficheiros vazios |
| 5.6.3 | Validation vs Tech Spec | Em Falta | Nao existe |
| 5.6.4 | Validation vs Requirements | Em Falta | Nao existe |
| 5.8.3.1 | Verification of Req. Baseline | Parcial | Modos verificados |
| 5.8.3.5 | Code Verification + Coverage | Em Falta | 0% cobertura |
| 5.11 | Software Security Process | Em Falta | Nao existe |
| 5.10.6 | Software Migration (OTA) | Parcial | Flags existem |

# 10. Plano de Acao Recomendado

Prioridades organizadas por impacto na apresentacao final e conformidade ECSS:

## Prioridade 1 - Critico (fazer primeiro)

- Corrigir stateCheck(): integra-lo no main loop e ligar os valores reais dos sensores (EPS voltage/current -> BATTERY_STATUS, temperature -> TEMP_INTERNAL)

- Corrigir buffer do propulsor: PROPULSOR_BUF_LEN de 2 para 9

- Adicionar propulsor_read_async() a sensors_read_all()

- Corrigir SERIAL_ERROR do USART: adicionar transicao para IDLE com reset do estado

- Implementar peripheral_manager com enable/disable por periferico (essencial para apresentacao)

## Prioridade 2 - Importante (testes ECSS)

- Adotar framework de testes (Unity ou minunit) em vez de printf manual

- Implementar testes unitarios para cada sensor (parsing, callbacks, erros)

- Implementar testes de integracao (multi-sensor concurrent reads)

- Adicionar testes de valores limite e out-of-range (requisito ECSS 5.5.3.2c)

- Implementar medicao de code coverage com gcov/lcov

## Prioridade 3 - OTA

- Implementar driver QSPI para flash W25Q128

- Implementar protocolo de recepcao de firmware via USART

- Implementar esquema dual-bank com verificacao CRC

- Implementar bootloader minimo com fallback

## Prioridade 4 - Robustez

- Substituir clock() por timer hardware (SysTick)

- Implementar watchdog real (WDT do SAMV71)

- Adicionar conversao de unidades fisicas nos sensores

- Implementar interrupt-driven I/O (pelo menos para USART RX)

- Reduzir estado global: passar dados por parametro em vez de extern

# 11. Conclusao

O teu projeto tem uma base arquitetural solida para um sistema embebido de CubeSat. A separacao em camadas, as maquinas de estado nao-bloqueantes, e os diagramas detalhados demonstram um bom entendimento dos principios de software embebido para aplicacoes espaciais.

Os pontos mais fortes sao a arquitetura de drivers assincronos com callbacks, a maquina de estados de missao com 6 modos operacionais, e a coerencia entre os diagramas e o codigo. O sistema de inicializacao com retries e self-test tambem e uma boa pratica.

No entanto, para a apresentacao final e para conformidade com ECSS-E-ST-40C, ha trabalho significativo por fazer. As prioridades mais altas sao: corrigir os bugs criticos (stateCheck, buffer do propulsor, SERIAL_ERROR), implementar o mecanismo de enable/disable de perifericos para demonstrar robustez, e expandir drasticamente a suite de testes. O OTA requer o driver QSPI funcional como pre-requisito.

Recomendacao: segue o plano de acao na ordem indicada. As correcoes da Prioridade 1 sao relativamente rapidas e trazem o maior impacto visivel. Os testes da Prioridade 2 sao o que mais impressionara num contexto ECSS. O OTA e ambicioso mas muito valorizado se conseguires demonstrar pelo menos o fluxo basico.